ABAQUE SIMPLIFIÉ

| Diamètre des outils en mm Ø 1 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 7 Ø 8 Ø 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fraisage | Perçage | Gravage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 | 22000 21000 20 000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 | 25000 24000 23000 22000 21000 20 000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 |
| PVC Expansé PVC Rigide Aluminium Plexiglas Poly. choc Rotation de la broche en tr/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exemple : Pour un outil de diamètre 3mm la vitesse de rotation de la broche est de :

1900 tr/min pour le fraisage

21000 tr/min pour le perçage

24000 tr/min pour le gravage

PROFONDEUR DE PASSE MAXIMUM EN FONCTION DES MATÉRIAUX

| MATÉRIAUX DISPONIBLES AU COLLÈGE | PROFONDEUR DE PASSE MAXIMUM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fraisage | Perçage | Gravage |
| PVC Expansé | 3 mm | 10 mm | 0,5mm |
| PVC Rigide | 2 mm | 8 mm | 0,4mm |
| POLYÉTHYLÈNE | 3 mm | 10 mm | 0,5mm |
| POLYSTYRÈNE CHOC | 3 mm | 10 mm | 0,5mm |
| PLEXIGLAS | 1 mm | 5 mm | 0,3mm |
| ABS BI-COUCHE | 2 mm | 10 mm | 0,3mm |
| ALUMINIUM | 0,5 mm | 4 mm | 0,2mm |
| ACIER | INTERDIT | INTERDIT | INTERDIT |